南昌航空大学2026年江西智能无损检测创新中心航空城7号厂房搬迁设备水电风气改造工程采购公告

南昌航空大学后勤处就“南昌航空大学2026年江西智能无损检测创新中心航空城7号厂房搬迁设备水电风气改造工程”采用公开竞价方式采购,现请符合资格的施工企业参与该项目的竞标。

一、采购须知

1、项目名称：南昌航空大学2026年江西智能无损检测创新中心航空城7号厂房搬迁设备水电风气改造工程。

2、项目编号：NCHU2026030141。

3、采购范围：见附件。

4、采购总预算（人民币）：64691.94元。

5、工期要求：20日历天数

6、主材清单：

| 序号 | 名称 | 主材品牌拟用表 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电线、电缆 | 太平洋、美园、赣昌或同等档次质量品牌 |

注：“品牌”中只能填写唯一品牌，否则竞谈比选应答无效。

7、采购方式：本项目以工程量清单为依据进行分项报价，报价精确到小数点后两位数，按报价从低到高顺序排列，排列第1位的企业为该工程服务商；如排列第1位出现报价相同的两家及以上的情况，则报价相同的企业进行第二轮报价，最低报价企业确定为工程服务商。

（1）报价人应充分考虑本项目在施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整等风险因素计算报价。除非在合同中另有约定，否则报价人所报的价格在合同履行过程中不予调整，（竞争性谈判文件工程量清单中的安全文明施工费、工伤保险费、规费、税金及暂列金额均属于不可竞争费，不得让利，否则视为无效响应）。

（2）本项目为交钥匙工程，报价应是该项目全部内容的价格体现，应以人民币报价。报价应包括所有货物、外购、外协、配套件、管理、运杂、装卸、安装、调试、破损恢复、检测、软件、硬件、培训、维护保养等各项直接、间接费用。

8、工程质量要求：本工程的工程质量应符合国家工程质量验收标准合格及以上要求，供应商应按现行的国家施工验收规范和质量评定标准、施工说明书、设备说明书等技术文件为依据施工，凡成交供应商采购的主要材料及品牌，必须提供出厂合格证书及试验资料，按约定的品牌，坚决杜绝不合格材料进入施工现场，否则，采购人有权制止使用并追究成交供应商的违约责任，未按约定采购，结算时剔除不予以支付。

9、服务承诺要求：

9.1、本工程质量保修期按《建设工程质量管理条例》有关规定执行，质量保修期为2年（相关标准大于2年的，按相关标准执行），质保期从甲方验收合格之日起计算，乙方在向甲方提交工程竣工验收报告时，向甲方出具质量保修书，如属施工质量引起的问题，由乙方全部负责并无偿保修。

9.2、本工程履约保证金为合同总价款的5% ；签订合同前3个日历天之内及时交纳至甲方指定账户（南昌航空大学，工行南昌市青山湖支行，账号：1502209009026408036）；逾期未交视为放弃成交。履约保证金待工程全部竣工并经甲方最终验收合格后，经乙方书面申请，甲方同意后30日内无息退还给乙方，甲方如逾期退还履约保证金，除应当退还保证金本金外，还应当按中国人民银行同期存款基准利率支付超期资金占用费。

9.3、履约保证金不予退还的情形：签订合同后，如乙方不按双方签订的合同规定履约，则不予退还其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

10、结算方式：

10.1.本工程竣工后，乙方书面向甲方提出验收申请，经甲方验收合格，验收标准详见本合同第十一项-工程验收，甲方书面确认并双方共同签署《验收合格证书》后，十个工作日内，甲方向乙方支付60%的工程合同价款（未施工的项目、暂列金扣除）；

10.2.乙方递交完整的结算材料，甲方对结算材料进行初审，待甲、乙双方确认初审部门出具的初审报告后，乙方书面提出付款申请，经甲方同意后，十个工作日内，甲方向乙方支付至合同价的 80%。（如初审结果低于合同价款，则付至初审结果的 80%）。如按实际完成工程量计算的金额不到合同总价的、按实际完成工程量计算金额的80%进行结算，如按实际完成工程量计算的金额超了合同总价的、按合同总价的80%进行结算）；

10.3. 经甲方审计部门工程结算审计完成后，依据出具的正式工程结算审定报告后，十个工作日内，支付至经审定后工程总价的100%。

10.4. 双方特别约定：遵循“先开票、后付款”的原则，甲方支付前，乙方应按双方确认的金额向甲方提供增值税普通发票，否则甲方有权拒付。甲方收到乙方发票后，按合同约定向乙方付款。甲方对开具发票的时间和格式内容有要求或约定的，乙方应予以执行。乙方负责缴纳的税费已包含在合同总价中。

10.5. 工程完成结算审计后，最后一笔工程款支付前，乙方需按竣工结算总价的3%缴纳工程质量保修金至甲方指定账户（南昌航空大学，工行南昌市青山湖支行，账号：1502209009026408036）；工程质量保修金将在工程质量保修期结束后30日内经乙方申请退还工程质量保修金，申请退还工程质量保修金时减去整个工程质量保修期内发生的维修等相关费用后无息退还。

10.6. 甲方可随时监督乙方本工程的资金使用情况，乙方同意甲方对工程款分批次支付，并承诺优先支付农民工工资。乙方应保证甲方支付的工程款专款专用，如挪作他用，甲方暂停工程款的支付，视情况对乙方处合同价款的1%-5%的罚款。

二、报名资格条件

1、具有独立承担民事责任能力且在中华人民共和国境内注册的法人实体（本次报名只接受在江西省范围合法注册的公司或在南昌市注册有分公司的外地公司)；

2、企业注册资本必须100万元（含）以上的工程类公司。

3、具有良好商业信誉，在经营活动中没有重大违法违纪记录，承诺与南昌航空大学无法律诉讼行为；

4、拟派现场作业人员须持有特种作业低压电工一名及特种作业高压电工一名，响应文件提供特种作业原件扫描件，未提供视为无效响应；

5、本项目不接受施工企业以联合体方式参加报名。

三、投标材料的递交

*投标材料应包括资格文件及项目分部分项报价表（见附件），资格文件包括单位授权委托书及授权委托人身份证；法人身份证复印件（加盖公章）；加盖公章的营业执照复印件等否则响应无效；

投标单位应将投标材料单密封在密封袋中，密封袋上应写明企业单位名称、工程名称，密封袋封口均应密封，并加盖单位公章及法人或授权委托人签字，在规定的时间将投标材料递交至前湖校区教学楼B栋422室，逾期恕不接受。

- 报名时间

- 1.2026年4月2日上午9：30-11：00，下午14：30-16：00 ；

- 采购时间及地点

- 采购时间：另行通知；

- 采购地点：另行通知；

- 联系人：唐老师      联系电话：13576128112

附件1：

| 分部分项工程和单价措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：南昌航空大学2026年江西智能无损检测创新中心航空城7号厂房搬迁设备水电风气改造工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 4 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030412003001 | 桥架 | 1.槽式喷塑电缆桥架安装 2.规格：200*150/250*50 | m | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | 030409001001 | 电力电缆 | NH-YJV-4x70+1x35mm2电缆安装 | m | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | 030409003001 | 电力电缆头 | 电力电缆终端头制作与安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2) ≤120 实际电缆头芯数(芯):5 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | 030409001002 | 电力电缆 | NH-YJV-5x6mm2电缆安装 | m | 30 |  |  |  |  |  |
| 5 | 030409001003 | 电力电缆 | NH-YJV-5x16mm2电缆安装 | m | 20 |  |  |  |  |  |
| 6 | 030409003002 | 电力电缆头 | 电力电缆终端头制作与安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2) ≤16 实际电缆头芯数(芯):5 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | 030409001004 | 电力电缆 | NH-YJV-5x4mm2电缆安装 | m | 25 |  |  |  |  |  |
| 8 | 030409001005 | 电力电缆 | NH-YJV-3x4mm2电缆安装 | m | 20 |  |  |  |  |  |
| 9 | 030413014001 | 插座 | 带保险盒的地面插座 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.12回路成套配电箱 2.含必要的电气元件 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | 030412001001 | 配管 | 1.PVC DN20刚性阻燃管安装 | m | 15 |  |  |  |  |  |
| 12 | 030412001002 | 配管 | 金属波纹电线管敷设 内径(mm) ≤32 | m | 15 |  |  |  |  |  |
| 13 | 030412002001 | 线槽 | 金属线槽 100×30,镀锌钢板 | m | 3 |  |  |  |  |  |
| 14 | 03B001 | 配电柜改造 | 原有配电柜改造 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 | 03B002 | 空气管改造 | 空气管改造 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 16 | 03B003 | 气瓶不锈钢管安装 | 气瓶不锈钢管安装 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 17 | 03B004 | 租赁脚手架 | 租赁脚手架 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 030409001006 | 电力电缆 | NH-YJV-5x6mm2电缆安装 | m | 30 |  |  |  |  |  |
| 19 | 03B005 | 空气管改造 | 1.空气管改造 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 20 | 030413014002 | 插座 | 1.带保险盒的地面插座 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 21 | 030412003002 | 桥架 | 1.槽式喷塑电缆桥架安装 2.规格：200*150/250*50 | m | 12 |  |  |  |  |  |
| 22 | 03B006 | 配电柜改造 | 原有配电柜改造 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 23 | 030412001003 | 配管 | 金属波纹电线管敷设 内径(mm) ≤32 | m | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 030409001007 | 电力电缆 | NH-YJV-4x95+1x50mm2电缆安装 | m | 20 |  |  |  |  |  |
| 25 | 030409003003 | 电力电缆头 | 电力电缆终端头制作与安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2) ≤95 实际电缆头芯数(芯):5 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 26 | 030409001008 | 电力电缆 | NH-YJV-4x70+1x35mm2电缆安装 | m | 10 |  |  |  |  |  |
| 27 | 030409003004 | 电力电缆头 | 电力电缆终端头制作与安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2) ≤120 实际电缆头芯数(芯):5 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 28 | 030409001009 | 电力电缆 | NH-YJV-5x6mm2电缆安装 | m | 12 |  |  |  |  |  |
| 29 | 030409001010 | 电力电缆 | NH-YJV-5x16mm2电缆安装 | m | 15 |  |  |  |  |  |
| 30 | 030409003005 | 电力电缆头 | 电力电缆终端头制作与安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2) ≤16 实际电缆头芯数(芯):5 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 31 | 030409001011 | 电力电缆 | NH-YJV-5x4mm2电缆安装 | m | 20 |  |  |  |  |  |
| 32 | 030402011002 | 成套配电箱 | 1.1700*700 落地式成套配电柜 2.包含配套的电气元件 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 33 | 030412003003 | 桥架 | 1.槽式喷塑电缆桥架 2.规格：200*150/250*50 | m | 8 |  |  |  |  |  |
| 34 | 030402011003 | 成套配电箱 | 315A插接箱 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 35 | 030413014003 | 插座 | 带保险盒的地面插座 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 36 | 030412001004 | 配管 | 金属波纹电线管敷设 内径(mm) ≤32 | m | 20 |  |  |  |  |  |
| 37 | 030409001012 | 电力电缆 | NH-YJV-5x70mm2电缆安装 | m | 10 |  |  |  |  |  |
| 38 | 030409003006 | 电力电缆头 | 电力电缆终端头制作与安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2) ≤70 实际电缆头芯数(芯):5 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 39 | 030409001013 | 电力电缆 | NH-YJV-5x16mm2电缆安装 | m | 10 |  |  |  |  |  |
| 40 | 030409003007 | 电力电缆头 | 电力电缆终端头制作与安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2) ≤16 实际电缆头芯数(芯):5 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 41 | 030402011004 | 成套配电箱 | 1.800*600成套配电箱 2.包含必要的电气元件 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 42 | 030413014004 | 插座 | 带保险盒的地面插座 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 43 | 030412001005 | 配管 | 金属波纹电线管敷设 内径(mm) ≤32 | m | 5 |  |  |  |  |  |
| 44 |  | 暂列金 |  |  |  |  | 5000元 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

南昌航空大学2026年江西智能无损检测创新中心航空城7号厂房搬迁设备水电风气改造工程

采购编号：NCHU2026030141

分散采购

响应文件

供应商：

年   月   日

- 一、报价表*

项目名称：南昌航空大学2026年江西智能无损检测创新中心航空城7号厂房搬迁设备水电风气改造工程

采购编号：NCHU2026030141

| 采购项目 | 投标总价 （人民币元） | 工期要求（日历天） |
| --- | --- | --- |
| 南昌航空大学2026年江西智能无损检测创新中心航空城7号厂房搬迁设备水电风气改造工程 | 大写： 小写： |  |

供应商名称：（盖章）

法人代表或授权代表：（签字）                                                                年    月    日

注：1、投标总价应按规定的货币单位填写。

2、投标总价包括所有施工、机械图涉及区域的所有拆除、劳务、脚手架、材料(包括采购人选定的材料供应商所供材料的运输、到现场的卸力及采购保管费用等)、相关检查检测费用、临时设施(包括场地内施工用水、电及场内施工道路等)、垃圾清运至政府指定位置（含结构拆除等建筑垃圾）、缺陷修补、维护保养、利润、保险、税金等各项直接、间接费用。

3、“工期要求”指全部工程完成正式交付使用的日期。

4、此表应经法定代表人或其授权委托人签名，并加盖公章。

5、报价不得高于预算价，否则按无效响应处理。

## 二、报价一览明细表（工程量清单）

项目名称：南昌航空大学2026年江西智能无损检测创新中心航空城7号厂房搬迁设备水电风气改造工程

采购编号：NCHU2026030141

- 三、法定代表人授权书*

（供应商全称）法定代表人       （姓名）代表本单位授权        （被授权人的姓名）为本单位的合法代理人，参加贵单位组织的南昌航空大学2026年江西智能无损检测创新中心航空城7号厂房搬迁设备水电风气改造工程（采购编号：NCHU2026030141）的采购响应、合同签订以及合同执行等活动，其可以本单位名义处理一切与之有关的事务。

法定代表人盖章或签字：

供应商名称(加盖公章)：

签署日期：      年  月  日

附：

被授权人姓名：

职 务：

电 话：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

| 法定代表人身份证（正反面复印件） | 被授权人身份证（正反面复印件） |
| --- | --- |

注：若法定代表本人参与比选响应则不需此件但必须提供法人代表身份证复印件。

- 四、主材供应表*

项目名称：南昌航空大学2026年江西智能无损检测创新中心航空城7号厂房搬迁设备水电风气改造工程

采购编号：NCHU2026030141

| 序号 | 主材名称 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

注：“品牌”中只能填写唯一品牌，否则竞谈比选应答无效。

竞争性谈判比选应答单位：（盖章）

年    月    日

- 五、资格证明文件*

- 供应商资格条件：

注：1、供应商应确保上述证明文件的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任都由供应商自行承担。

- 资格证明文件必须提供，否则视为无效响应。

六、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明*

（格式）

南昌航空大学：

我公司承诺参与本次“南昌航空大学2026年江西智能无损检测创新中心航空城7号厂房搬迁设备水电风气改造工程（采购编号：NCHU2026030141）”采购活动中，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，能够完全按照采购文件服务要求、商务条款及响应文件中所响应的所有条款提供服务。

特此承诺。如我公司提供虚假信息，将承担虚假应标及违约的全部责任，并按《中华人民共和国民法典》相关法律、法规规定接受处罚。

供应商名称(公章)：

法人代表或授权代表(签字)：

年   月   日

七、无重大违法记录声明函*

南昌航空大学：

我公司在参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

若我公司以上声明内容不真实，将承担虚假应标的全部责任，并按相关法律、法规规定接受处罚。

特此声明。

供应商名称(公章)：

法人代表或授权代表(签字)：

年   月   日

八、比选响应服务技术文件

比选响应人认为需要说明或提供，但不限于以下内容：

1、服务内容的详细说明；

2、供应商认为需要说明的其他内容（供应商视需要自行编写）。

- 九、其它材料