南昌航空大学2026年上海路校区附属学校课后服务课程空天教室装修工程采购公告

南昌航空大学后勤处就“南昌航空大学2026年上海路校区附属学校课后服务课程空天教室装修工程”采用公开竞价方式采购,现请符合资格的施工企业参与该项目的竞标。

一、采购须知

1、项目名称：南昌航空大学2026年上海路校区附属学校课后服务课程空天教室装修工程。

2、项目编号：NCHU2026070090。

3、采购范围：见附件。

4、采购总预算（人民币）：74433.53元。

5、工期要求：20日历天数

6、主材清单：

| 序号 | 名称 | 主材品牌拟用表 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 阻燃电线、电缆 | 太平洋、美园、赣昌或同等档次质量品牌 |
| 2 | 灯具 | 欧普、雷士、飞利浦或同等档次质量品牌 |
| 3 | 乳胶漆 | 立邦、嘉宝莉、多乐士或同等档次质量品牌 |

7、采购方式：本项目以工程量清单为依据进行分项报价，报价精确到小数点后两位数，按报价从低到高顺序排列，排列第1位的企业为该工程服务商；如排列第1位出现报价相同的两家及以上的情况，则报价相同的企业进行第二轮报价，最低报价企业确定为工程服务商。

（1）报价人应充分考虑本项目在施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整等风险因素计算报价。除非在合同中另有约定，否则报价人所报的价格在合同履行过程中不予调整，（竞争性谈判文件工程量清单中的安全文明施工费、工伤保险费、规费、税金及暂列金额均属于不可竞争费，不得让利，否则视为无效响应）。

（2）本项目为交钥匙工程，报价应是该项目全部内容的价格体现，应以人民币报价。报价应包括所有货物、外购、外协、配套件、管理、运杂、装卸、安装、调试、破损恢复、检测、软件、硬件、培训、维护保养等各项直接、间接费用。

8、工程质量要求：本工程的工程质量应符合国家工程质量验收标准合格及以上要求，供应商应按现行的国家施工验收规范和质量评定标准、施工说明书、设备说明书等技术文件为依据施工，凡成交供应商采购的主要材料及品牌，必须提供出厂合格证书及试验资料，按约定的品牌，坚决杜绝不合格材料进入施工现场，否则，采购人有权制止使用并追究成交供应商的违约责任，未按约定采购，结算时剔除不予以支付。

9、服务承诺要求：

9.1、本工程质量保修期按《建设工程质量管理条例》有关规定执行，质量保修期为2年（相关标准大于2年的，按相关标准执行），质保期从甲方验收合格之日起计算，乙方在向甲方提交工程竣工验收报告时，向甲方出具质量保修书，如属施工质量引起的问题，由乙方全部负责并无偿保修。

9.2、本工程履约保证金：为合同总价款的5%，即人民币小写：（大写：）。乙方接到领取中选通知书的通知后，在7日历天之内及时交纳至甲方指定账户（南昌航空大学，工行南昌市青山湖支行，账号：1502209009026408036）；或以保险、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（含电子保函）等非现金形式向甲方提交履约保证金；逾期未交视为放弃成交。履约保证金待工程全部竣工并经甲方最终验收合格后，经乙方书面申请，甲方同意后30日内无息退还给乙方，甲方如逾期退还履约保证金，除应当退还保证金本金外，还应当按中国人民银行同期存款基准利率支付超期资金占用费。

9.3、履约保证金不予退还的情形：签订合同后，如乙方不按双方签订的合同规定履约，则不予退还其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

10、结算方式及要求：

10.1.本工程竣工后，乙方书面向甲方提出验收申请，经甲方验收合格，验收标准详见本合同第十一项-工程验收，甲方书面确认并双方共同签署《验收合格证书》后，十个工作日内，甲方向乙方支付60%的工程合同价款（未施工的项目、暂列金扣除）；

10.2.乙方递交完整的结算材料，甲方对结算材料进行初审，待甲、乙双方确认初审部门出具的初审报告后，乙方书面提出付款申请，经甲方同意后，十个工作日内，甲方向乙方支付至合同价的80%。（如初审结果低于合同价款，则付至初审结果的80%）。如按实际完成工程量计算的金额不到合同总价的、按实际完成工程量计算金额的80%进行结算，如按实际完成工程量计算的金额超了合同总价的、按合同总价的80%进行结算）；

10.3.经甲方审计部门工程结算审计完成后，依据出具的正式工程结算审定报告后，十个工作日内，支付至经审定后工程总价的100%。

10.4.双方特别约定：遵循“先开票、后付款”的原则，甲方支付前，乙方应按双方确认的金额向甲方提供增值税普通发票，否则甲方有权拒付。甲方收到乙方发票后，按合同约定向乙方付款。甲方对开具发票的时间和格式内容有要求或约定的，乙方应予以执行。乙方负责缴纳的税费已包含在合同总价中。

10.5.工程完成结算审计后，最后一笔工程款支付前，乙方需按竣工结算总价的3%缴纳工程质量保修金至甲方指定账户（南昌航空大学，工行南昌市青山湖支行，账号：1502209009026408036）；工程质量保修金将在工程质量保修期结束后30日内经乙方申请退还工程质量保修金，申请退还工程质量保修金时减去整个工程质量保修期内发生的维修等相关费用后无息退还。

10.6.甲方可随时监督乙方本工程的资金使用情况，乙方同意甲方对工程款分批次支付，并承诺优先支付农民工工资。乙方应保证甲方支付的工程款专款专用，如挪作他用，甲方暂停工程款的支付，视情况对乙方处合同价款的1%-5%的罚款。

二、报名资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件：

6.1供应商必须是中型或小型或微型企业，符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号的中、小、微型企业标准；

6.2供应商必须具备建设主管部门核发的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质；

6.3供应商必须具有有效的安全生产许可证；

6.4外埠来赣施工单位根据《关于优化省外进赣建设工程企业信息登记服务和管理的通知》（赣建字[2021]4号）要求办理企业进赣信息管理系统登记；根据赣建城镇[2021]19号文，江西住建云不再办理省外进赣施工企业单项工程投标信息登记。

6.5供应商必须是未被列入“信用中国”网站、中国政府采购网渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人及未被列入南昌航空大学违法失信行为记录名单；

6.6供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

6.7为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得参加该采购项目的采购活动；

6.8拟派本项目施工人员至少有2人具有应急管理部门颁发的特种作业操作证（低压电工）；

# 6.9供应商须自行提供项目装修效果图，效果图仅作方案参考，效果图须经使用方确认后方可开展施工。[参选文件中须提供《响应函》，未提供参选无效]。

6.10本项目不接受联合体参加竞争性谈判比选应答。

三、投标材料的递交

*投标材料应包括资格文件及项目分部分项报价表（见附件），资格文件包括单位授权委托书及授权委托人身份证；法人身份证复印件（加盖公章）；加盖公章的营业执照复印件等否则响应无效；

投标单位应将投标材料单密封在密封袋中，密封袋上应写明企业单位名称、工程名称，密封袋封口均应密封，并加盖单位公章及法人或授权委托人签字，在规定的时间将投标材料递交至前湖校区教学楼B栋422室，逾期恕不接受。

- 报名时间

- 1.2026年8月5日上午9：30-11：00，下午14：30-16：00；

- 采购时间及地点

- 采购时间：2026年8月6日14:30。

- 采购地点：前湖校区能源中心二楼视频会议室。

- 联系人：唐老师       联系电话：0791-83863170

附件1：

工程项目分部分项清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  | 单项工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 平面吊顶天棚 | 1.装配式U形轻钢天棚龙骨(不上人型)规格(mm)600×600 2.石膏板天棚基层 3.石膏板天棚面层 | m2 | 50.82 |  |  |
| 2 | 织物软雕吊顶 | 1.软膜贴纸层 | m2 | 34.84 |  |  |
| 3 | 灯槽 | 1.细木工板δ18基层 | m2 | 8.58 |  |  |
| 4 | 灯槽 | 1.附加式灯槽 | m2 | 3.6 |  |  |
| 5 | 墙、柱面装饰板 | 1.断面30cm2以内木龙骨平均中距(cm以内)40 2.细木工板δ15基层 | m2 | 78 |  |  |
| 6 | 墙、柱面装饰板 | 1.断面7.5cm2以内木龙骨平均中距(cm以内)30 2.胶合板δ9基层 | m2 | 9.5 |  |  |
| 7 | 墙、柱面装饰板 | 1.木质饰面板墙面、墙裙 | m2 | 85.4 |  |  |
| 8 | 防盗门 | 1.高档钢质防盗门安装 | m2 | 2.1 |  |  |
| 9 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:室内 2.腻子种类:防水腻子二遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆二遍 | m2 | 45 |  |  |
| 10 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:室外 2.腻子种类:防水腻子二遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆二遍 | m2 | 50 |  |  |
| 11 | 橡塑卷材楼地面 | 1.2mm塑胶运动地板 | m2 | 50 |  |  |
| 12 | 竹、木(复合)地板 | 1.实木地台 | m2 | 15.6 |  |  |
| 13 | 装饰柜 | 1.附墙展示台 | m2 | 0.8 |  |  |
| 14 | 灯箱 | 1.灯箱 | 个 | 1 |  |  |
| 15 | 成品装饰线条 | 1.聚氯乙烯装饰线条 | m | 60 |  |  |
| 16 | 磁吸画 | 1.磁吸画，后期据实结算 | 项 | 1 |  |  |
| 17 | 定制校徽背景板 | 1.定制校徽背景板，后期据实结算 | 项 | 1 |  |  |
| 18 | 成品展示台 | 1.独立成品展示台，后期据实结算 | 项 | 1 |  |  |
| 19 | 立杆式说明牌 | 1.立杆式说明牌，后期据实结算 | 项 | 13 |  |  |
| 20 | 剔堵槽、沟 | 1.剔堵槽、沟砖结构宽mm×深mm 70×70 | m | 65 |  |  |
| 21 | 配管 | 塑料管敷设刚性阻燃管敷设砖、混凝土结构暗配外径(mm)20 | m | 90 |  |  |
| 22 | 配线 | 管内穿线穿照明线铜芯导线截面(mm2)≤2.5 | m | 300 |  |  |
| 23 | 配线 | 管内穿线穿动力线铜芯导线截面(mm2)≤2.5 | m | 360 |  |  |
| 24 | 配线 | 管内穿线穿动力线铜芯导线截面(mm2)≤6 | m | 60 |  |  |
| 25 | 照明开关、按钮 | 1.照明开关 | 套 | 2 |  |  |
| 26 | 插座 | 1.五孔插座 | 套 | 10 |  |  |
| 27 | 插座 | 1.空调插座 | 套 | 1 |  |  |
| 28 | 装饰灯 | 1.筒灯 | 套 | 20 |  |  |
| 29 | 装饰灯 | 1.天棚荧光灯带 | m | 144 |  |  |
| 30 | 装饰灯 | 1.吊顶发光棚荧光灯 | m | 3.6 |  |  |
| 31 | 暂列金 |  |  |  | 5500 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

南昌航空大学2026年上海路校区附属学校课后服务课程空天教室装修工程

采购编号：NCHU2026070090

分散采购

响应文件

供应商：

年月日

- 一、报价表*

项目名称：南昌航空大学2026年上海路校区附属学校课后服务课程空天教室装修工程

采购编号：NCHU2026070090

| 采购项目 | 投标总价 （人民币元） | 工期地点 | 工期要求（日历天） |
| --- | --- | --- | --- |
| 南昌航空大学2026年上海路校区附属学校课后服务课程空天教室装修工程 | 大写： 小写： |  |  |

供应商名称：（盖章）

法人代表或授权代表：（签字）年月日

注：1、投标总价应按规定的货币单位填写。

2、投标总价包括所有施工、机械图涉及区域的所有拆除、劳务、脚手架、材料(包括采购人选定的材料供应商所供材料的运输、到现场的卸力及采购保管费用等)、相关检查检测费用、临时设施(包括场地内施工用水、电及场内施工道路等)、垃圾清运至政府指定位置（含结构拆除等建筑垃圾）、缺陷修补、维护保养、利润、保险、税金等各项直接、间接费用。

3、“工期要求”指全部工程完成正式交付使用的日期。

4、此表应经法定代表人或其授权委托人签名，并加盖公章。

5、报价不得高于预算价，否则按无效响应处理。

## 二、报价一览明细表（工程量清单）

项目名称：南昌航空大学2026年上海路校区附属学校课后服务课程空天教室装修工程

采购编号：NCHU2026070090

供应商名称：（盖章）

法人代表或授权代表：（签字）年月日

- 三、法定代表人授权书*

（供应商全称）法定代表人（姓名）代表本单位授权（被授权人的姓名）为本单位的合法代理人，参加贵单位组织的南昌航空大学前湖校区A栋卫生间样板房修缮工程项目（采购编号：2026JJC0001）的采购响应、合同签订以及合同执行等活动，其可以本单位名义处理一切与之有关的事务。

供应商名称：（盖章）

法人代表或授权代表：（签字）年月日

附：

被授权人姓名：

职务：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

| 法定代表人身份证（正反面复印件） | 被授权人身份证（正反面复印件） |
| --- | --- |

注：若法定代表本人参与比选响应则不需此件但必须提供法人代表身份证复印件。

- 四、主材供应表*

项目名称：南昌航空大学2026年上海路校区附属学校课后服务课程空天教室装修工程

采购编号：NCHU2026070090

| 序号 | 主材名称 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

注：“品牌”中只能填写唯一品牌，否则竞谈比选应答无效。

供应商名称：（盖章）

法人代表或授权代表：（签字）年月日

- 五、资格证明文件*

（1）供应商的有效的营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本（复印件）或新版的营业执照副本（复印件）*

（2）提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力、依法缴纳税收和社会保障资金、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函（《履行本项目能力的承诺函》）*

（3）供应商必须具备建设主管部门核发的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质（复印件）*

（4）供应商的有效的安全生产许可证（复印件）*

（5）外埠来赣施工单位根据《关于优化省外进赣建设工程企业信息登记服务和管理的通知》（赣建字[2021]4号）要求已办理企业进赣信息管理系统登记的页面截图（非外埠来赣的供应商可不提供）*

（6）中小企业声明函或监狱企业或残疾人福利性单位的相关有效证明材料（加盖公章的复印件）*

注：1、竞争性谈判比选应答供应商应确保上述证明文件的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任都由供应商自行承担。

2、“*”号标识资格证明文件必须提供，否则视为竞争性谈判比选应答无效。

六、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明*

（格式）

南昌航空大学：

我公司承诺参与本次“南昌航空大学2026年上海路校区附属学校课后服务课程空天教室装修工程（采购编号：NCHU2026070090）”采购活动中，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，能够完全按照采购文件服务要求、商务条款及响应文件中所响应的所有条款提供服务。

特此承诺。如我公司提供虚假信息，将承担虚假应标及违约的全部责任，并按《中华人民共和国民法典》相关法律、法规规定接受处罚。

供应商名称：（盖章）

法人代表或授权代表：（签字）年月日

七、中小企业声明函*

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称 ） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称 ） ，属于（ 采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（盖章）

法人代表或授权代表：（签字）年月日

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、 成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

八、无重大违法记录声明函*

南昌航空大学：

我公司在参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

若我公司以上声明内容不真实，将承担虚假应标的全部责任，并按相关法律、法规规定接受处罚。

特此声明。

供应商名称：（盖章）

法人代表或授权代表：（签字）年月日

九、比选响应服务技术文件

内容包括：

供应商认为需要说明的其他内容（供应商视需要自行编写）

供应商名称：（盖章）

法人代表或授权代表：（签字）年月日

注：供应商应确保上述文件的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任都由供应商自行承担。